ПРОЕКТ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от __ __2010 г. № __

О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К УКАЗАТЕЛЮ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАЗМЕЩАЕМОГО НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В целях обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и реализации статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 мая 2010 года.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

- Утверждены

Приказом Министерства

Регионального развития

- Российской Федерации

от ____ _____ 2010 г. № _____

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К УКАЗАТЕЛЮ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАЗМЕЩАЕМОГО НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

I. Общие положения

1.1	Настоящие Правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома (далее - Правила), разработаны во исполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2	Настоящие Правила являются нормативным документом, определяющим требования к установлению класса (уровня) энергоэффективности многоквартирного дома и утверждают обязательные требования к форме указателя класса энергетической эффективности, размещаемого на фасаде многоквартирного дома.

1.3	Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному строительному надзору, определяется органом государственного строительного надзора.

1.4	Настоящие Правила обязательны для применения физическими лицами, юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области проектирования, строительства, реконструкции, управления и обслуживания многоквартирных домов на территории Российской Федерации.

II. Определение, установление класса

энергетической эффективности многоквартирного дома

2.1	Класс энергетической эффективности многоквартирного дома следует устанавливать по удельному энергопотреблению на отопление и вентиляцию в соответствии с классификацией согласно приказа №   .от   “О требованиях по составу, форме и содержанию энергетического паспорта здания и сооружения”.

2.2.	Класс энергетической эффективности при сдаче законченного строительством здания в эксплуатацию устанавливается согласно энергетическому паспорту по проектной документации, выполненному в соответствии с приказом №  .от  .“Об установлении требований по энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений”.

2.3	Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов устанавливается по данным измерения фактического нормализованного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период.

2.4.	Класс энергетической эффективности эксплуатируемых зданий                   (A, B, B+, B++,C, D, E) устанавливается по данным измерения фактического нормализованного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период.

2.5	Класс энергетической эффективности определяется путем сопоставления расчетного (фактического нормализованного)  (qhdes) и установленного приказом №  .от  “Об установлении требований по энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений” требованиями (qhreq) базового уровня по классу C значений удельного энергопотребления на отопление и вентиляцию здания за отопительный период по величине отклонения в %  qhdes от qhreq. Для высокого класса энергетической эффективности буквой B обозначается снижение потребления тепловой энергии на отопление по сравнению с базовым уровнем по классу C до 20 %, буквой B+ - то же на 20-30%, буквой B++ - то же более 30 %.

2.6.	Класс энергетической эффективности устанавливается по интервалу отклонения qhdes от qhreq, принятому в колонке 3 таблицы согласно приказа              №  .от  “О требованиях по составу, форме и содержанию энергетического паспорта здания и сооружения”. Если отклонение равно предельному значению, приведенному в таблице, то класс энергетической эффективности устанавливается по строке, в которой приведено это предельное отклонение.

2.7	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания оценивается в килоДжоулях (кДж), приходящихся  на одни градусо-сутки отопительного периода (oC∙сут) и на один кв.м (м2) площади квартир многоквартирных зданий или полезной площади или на один куб.м (м3) отапливаемого объема общественного здания и имеет размерность кДж/(м2∙oC∙сут) или  кДж/(м3∙oC∙сут).

III. Требования к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемому на фасаде многоквартирного дома

3.1	Собственники помещений в многоквартирном доме либо лица, ответственные за управление и содержание общего имущества многоквартирного дома обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности многоквартирного дома и при изменении класса энергетической эффективности многоквартирного дома обеспечивать замену данного указателя.

3.2.	Указатель класса энергетической эффективности многоквартирного дома выполняется из погодоустойчивого материала и представляет собой квадратную пластину размером 300x300 мм с отверстиями по углам диаметром 5 мм для крепления шурупами, дюбелями и другими крепежными элементами на поверхности фасада дома. Пример схематического изображения указателя класса энергетической эффективности приведен ниже (рис.1).

Рис.1

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

B

ВЫСОКИЙ

3.3.	На лицевой стороне поверхности пластины у верхнего края заглавными буквами выполняется надпись “КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ”. В центре пластины размещается заглавная буква латинского алфавита (A, B, C, D, E) высотой 200 мм, обозначающая класс энергетической эффективности, к которому относится в данный момент эксплуатируемое многоэтажное здание. В нижней части пластины заглавными буквами дается качественная характеристика присвоенного класса: очень высокий (A), высокий (B, B+, B++), нормальный (C), низкий (D), очень низкий (E). Цвет шрифта черный, цвет лицевой стороны указателя белый.

3.4.	Указатель класса энергетической эффективности многоквартирного дома размещается на переднем фасаде возле левого угла на высоте отметки здания 3 м.

3.5	После реконструкции многоквартирного дома с целью повышения его энергетической эффективности и проведения энергетического обследования следует в указатель внести соответствующие изменения и заменить устаревший указатель на новый.